- 制造智能技术课程设计报告

基于焊接工艺参数的机器人焊接缺陷智能预测系统

姓    名：李旺

班    级：智造24.1

学    号：202412020108

课    程：制造智能技术课程设计

摘  要

机器人焊接是汽车制造、航空航天等高端制造业中的核心工艺环节，焊接质量直接决定产品结构强度与安全性。传统质量检测依赖焊后人工目视或无损检测，存在滞后性强、效率低等问题。本课题面向机器人焊接质量监控场景，设计并实现了一个基于焊接工艺参数的缺陷智能预测系统。

系统采用B/S架构，前端使用HTML、CSS、JavaScript结合ECharts图表库实现参数输入、结果展示和可视化分析；后端基于Python Flask框架提供RESTful API服务；数据库采用SQLite存储预测历史记录；算法模块运用数据预处理与特征工程、监督学习分类、数据可视化三个技术方向，使用StandardScaler对7项焊接工艺参数进行标准化，训练随机森林分类模型实现缺陷预测，并通过特征重要性分析揭示各参数对焊接质量的影响程度。

系统采用Mendeley Data平台公开的机器人焊接缺陷模拟数据集（300样本），按7:3比例划分训练集与测试集。模型在测试集上准确率达到62.22%，精确率60.42%，召回率65.91%，F1-Score为63.04%。系统实现了参数输入、缺陷预测、影响分析、历史记录查询、统计概览等完整业务功能，并通过18项自动化测试验证，达到可现场演示状态。

目  录

1 绪论	5

1.1 研究背景与意义	5

1.2 国内外研究现状	5

1.3 研究内容与目标	6

2 系统方案设计	6

2.1 需求分析	6

2.2 技术选型	7

2.3 系统架构设计	8

2.4 API接口设计	8

3 数据资源构建	8

3.1 数据集介绍	8

3.2 数据预处理	9

3.3 数据集统计	10

4 系统实现	10

4.1 算法模块实现	10

4.2 后端服务实现	11

4.3 数据库实现	12

4.4 前端界面实现	12

5 系统测试与集成调试	13

5.1 测试环境	13

5.2 自动化测试	13

5.3 功能测试	14

5.4 集成调试	14

6 AI使用披露	14

6.1 所用工具	14

6.2 关键prompt策略	15

6.3 AI出错案例及纠正过程	15

7 总结与展望	16

7.1 工作总结	16

7.2 不足与展望	16

参考文献	18

1 绪论

1.1 研究背景与意义

焊接作为制造业中最基本、最重要的加工工艺之一，广泛应用于汽车制造、航空航天、船舶建造、石油化工等领域。在现代工业生产中，机器人焊接凭借其高精度、高稳定性和高效率的特点，已逐步替代传统手工焊接，成为批量生产线上的主流焊接方式。然而，焊接过程是一个涉及电弧物理、传热传质、冶金化学反应的复杂过程，电弧电压、焊接电流、焊接速度、送丝速度、气体流量、焊枪角度、母材温度等工艺参数的微小波动，都可能导致气孔、未熔合、飞溅、咬边等焊接缺陷的产生。

传统的焊接质量检测主要依赖焊后人工目视检查或无损检测（如超声波检测、X射线检测），这些方法存在明显的局限性：一是检测滞后，缺陷产生后才能发现，此时工件已可能报废或需要返修，造成材料和工时的浪费；二是检测效率低，人工目视检查依赖检验人员的经验和状态，难以满足高速生产线的实时监控需求；三是检测成本高，无损检测设备昂贵，且需要专业操作人员。因此，如何在焊接过程中或焊前通过工艺参数预测潜在缺陷，实现质量的前置控制，成为智能制造领域的重要研究课题。

近年来，人工智能技术的快速发展为焊接质量预测提供了新的解决方案。机器学习算法能够从历史焊接数据中学习工艺参数与缺陷之间的非线性映射关系，实现对焊接质量的实时预测与预警。将人工智能技术应用于焊接质量预测，不仅可以提高检测效率、降低检测成本，还能辅助工艺人员优化参数设置，从源头上减少缺陷的产生，具有重要的工程应用价值和经济意义。

1.2 国内外研究现状

在焊接质量预测领域，国内外学者开展了大量研究。早期的研究主要基于统计过程控制（SPC）方法，通过监控工艺参数的波动范围来判断焊接质量，但该方法难以捕捉多参数之间的耦合效应，预测精度有限。随着机器学习技术的发展，越来越多的研究开始采用数据驱动的方法进行焊接缺陷预测。

在算法选择方面，支持向量机（SVM）、人工神经网络（ANN）、决策树、随机森林等模型被广泛应用于焊接质量预测。随机森林算法因其抗过拟合能力强、可解释性好、能够输出特征重要性等优点，在小样本工业场景中表现突出。在特征工程方面，研究人员通常对焊接电流、电压等时序信号提取统计特征（均值、方差、峰值等），或使用信号处理方法（小波变换、傅里叶变换）提取频域特征，以提高模型的预测性能。

在系统架构方面，随着工业互联网和边缘计算技术的发展，基于B/S或C/S架构的焊接质量在线监测系统逐渐成为研究热点。这类系统通常由传感器层、数据采集层、算法服务层和可视化展示层组成，能够实现焊接数据的实时采集、分析和展示。然而，现有系统大多面向特定企业的专有数据，开发成本高、通用性差，且缺乏对可解释性的关注。本课题基于公开数据集，开发一个轻量级、可复用的焊接缺陷预测系统，具有一定的参考价值。

1.3 研究内容与目标

本课题的研究目标是：运用《制造智能技术》课程所学的人工智能方法，构建一个B/S架构的机器人焊接缺陷智能预测系统，实现焊接工艺参数输入、缺陷预测、参数影响分析和结果可视化的完整业务闭环。具体研究内容包括：

（1）数据资源构建：收集公开的机器人焊接缺陷数据集，进行数据清洗、标准化处理和训练集/测试集划分，为模型训练提供高质量的数据基础。

（2）算法模块开发：运用数据预处理与特征工程、监督学习分类、数据可视化三个技术方向，训练随机森林分类模型，实现焊接缺陷的二分类预测，并分析各工艺参数对缺陷的影响权重。

（3）系统开发与集成：搭建Flask后端服务，实现预测API、历史记录查询、特征重要性查询等接口；开发前端可视化界面，提供参数输入表单、结果展示卡片、ECharts图表和历史记录表格；使用SQLite数据库存储预测记录，实现完整的B/S架构系统。

（4）测试与验证：编写自动化测试脚本，对数据库操作、API接口、模型预测等功能进行全面测试，确保系统稳定可靠，达到可现场演示状态。

2 系统方案设计

2.1 需求分析

本系统面向焊接工艺人员和车间管理人员两类用户。焊接工艺人员的核心需求是输入焊接参数后快速获得缺陷预测结果和参数影响分析，以便及时调整工艺参数；车间管理人员的核心需求是查看质量统计报表与趋势，以便掌握整体质量状况。

根据用户需求，系统功能需求分为以下五个方面：

表2-1 系统功能需求清单

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 参数输入 | 输入电弧电压、焊接电流、焊接速度、送丝速度、气体流量、焊枪角度、母材温度7项工艺参数 | 高 |
| 缺陷预测 | 输出是否存在缺陷及缺陷概率、置信度 | 高 |
| 影响分析 | 展示各参数对焊接质量的影响程度排序 | 高 |
| 结果可视化 | 展示特征重要性柱状图、历史预测分布饼图、概率进度条 | 中 |
| 历史记录 | 查看所有预测记录，支持按时间倒序浏览 | 中 |

在非功能需求方面，系统要求单次预测响应时间不超过2秒，前端界面简洁清晰、适合工业场景使用，采用B/S架构使用户通过浏览器即可访问。

2.2 技术选型

系统技术选型遵循轻量级、易部署、与算法库无缝集成的原则，具体选型如下：

表2-2 系统技术选型

| 层次 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML5 + CSS3 + JavaScript + ECharts 5 | 轻量级，无需框架学习成本，ECharts图表丰富，适合工业数据可视化 |
| 后端 | Python 3 + Flask | 轻量级Web框架，与scikit-learn等机器学习库无缝集成，开发效率高 |
| 数据库 | SQLite 3 | 轻量级文件数据库，无需额外部署，适合课程设计和小型应用 |
| 算法库 | scikit-learn、pandas、numpy、joblib | 课程标准库，覆盖分类、预处理、模型持久化等功能，文档完善 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 行业标准版本控制工具，支持小步提交和过程档案管理 |

在算法方案方面，本系统采用随机森林作为缺陷预测模型。随机森林是一种集成学习方法，通过构建多棵决策树并取投票结果作为最终预测，具有抗过拟合能力强、可解释性好、能够输出特征重要性等优点，适合300样本规模的小数据集场景。相比之下，逻辑回归模型表达能力有限，难以捕捉参数间的非线性关系；深度学习方法则需要大量训练数据，且可解释性差，不适合本课题的规模和要求。

2.3 系统架构设计

系统采用经典的三层B/S架构，自下而上分为数据层、业务逻辑层和表示层：

（1）表示层（前端浏览器）：包含参数输入表单、预测结果展示区、ECharts图表展示区和历史记录表格，通过HTTP API与后端通信，负责用户交互和数据可视化。

（2）业务逻辑层（后端Flask服务）：包含路由层（接收并解析HTTP请求）、业务逻辑层（调用分类模型进行预测、计算特征重要性）、数据访问层（读写数据库）。算法模块为随机森林分类器，是系统的核心。

（3）数据层：SQLite数据库存储预测记录表（id、timestamp、7个参数、预测结果、缺陷概率）；模型文件区存放classifier.pkl（随机森林模型）、scaler.pkl（标准化器）、feature_map.json（特征名映射）、feature_importance.json（特征重要性）和metrics.json（评估指标）。

2.4 API接口设计

系统后端提供以下RESTful API接口：

表2-3 API接口设计

| 接口 | 方法 | 功能 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/predict | POST | 焊接缺陷预测 | 7个焊接参数(JSON) | 预测结果、缺陷概率、置信度 |
| /api/history | GET | 获取历史记录 | limit(可选) | 历史记录列表 |
| /api/importance | GET | 获取特征重要性 | 无 | 各特征重要性排序 |
| /api/statistics | GET | 获取统计信息 | 无 | 预测统计和模型评估指标 |
| /api/health | GET | 健康检查 | 无 | 服务运行状态 |

3 数据资源构建

3.1 数据集介绍

本系统采用Mendeley Data平台公开发布的"Simulated Dataset for Edge-Based Defect Prediction in Robotic Welding"数据集。该数据集于2025年7月16日发布，Version 1，DOI为10.17632/ndcns86bzt.1，专为边缘计算应用、机器学习模型开发和智能制造中的缺陷预测而设计。

数据集共包含300个样本，每个样本由7个工艺参数特征和1个缺陷标签组成。特征字段包括：电弧电压（Arc Voltage，单位V）、焊接电流（Weld Current，单位A）、焊接速度（Weld Speed，单位cm/min）、送丝速度（Wire Feed Speed，单位m/min）、气体流量（Gas Flow Rate，单位L/min）、焊枪角度（Torch Angle，单位°）和母材温度（Base Metal Temp，单位°C）。标签字段为Defect，其中0表示无缺陷，1表示有缺陷。

表3-1 数据集字段说明

| 特征名称 | 英文标识 | 单位 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电弧电压 | Arc Voltage | V | float |
| 焊接电流 | Weld Current | A | float |
| 焊接速度 | Weld Speed | cm/min | float |
| 送丝速度 | Wire Feed Speed | m/min | float |
| 气体流量 | Gas Flow Rate | L/min | float |
| 焊枪角度 | Torch Angle | ° | float |
| 母材温度 | Base Metal Temp | °C | float |
| 缺陷标签 | Defect | - | int(0/1) |

该数据集为模拟数据集，基于已知焊接质量问题的参数阈值规则生成，仅用于学术研究。数据集正负样本分布较为均衡，其中无缺陷样本155个，有缺陷样本145个，避免了类别不平衡对模型训练的影响。

3.2 数据预处理

数据预处理是机器学习建模的关键环节，直接影响模型的预测性能。本系统的数据预处理流程包括以下步骤：

（1）数据加载与探索：使用pandas加载原始CSV文件，检查数据形状、列名、缺失值和数据类型。经检查，数据集无缺失值，所有字段均为数值类型，数据质量良好。

（2）分离特征和标签：将7个工艺参数作为特征矩阵X，缺陷标签作为目标向量y。

（3）特征标准化：由于7个工艺参数的量纲和取值范围差异较大（如焊接电流范围0-500A，焊枪角度范围0-90°），直接输入模型会导致量纲大的特征主导模型训练。因此使用StandardScaler对特征进行Z-score标准化，将每个特征转换为均值为0、标准差为1的标准正态分布，消除量纲差异。标准化公式为：x' = (x - μ) / σ，其中μ为特征均值，σ为特征标准差。

（4）数据集划分：按7:3的比例将数据集划分为训练集和测试集，其中训练集210条，测试集90条。采用分层抽样（stratify）保证训练集和测试集中正负样本的比例与原始数据集一致，避免因随机划分导致的类别分布偏差。

（5）数据持久化：将标准化器（scaler.pkl）、标准化后的完整数据（welding_data_processed.csv）、训练集（X_train.csv、y_train.csv）和测试集（X_test.csv、y_test.csv）保存到本地，供模型训练和后端预测使用。

3.3 数据集统计

表3-2 数据集划分统计

| 统计项 | 训练集 | 测试集 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本总数 | 210 | 90 | 300 |
| 无缺陷样本数 | 109 | 46 | 155 |
| 有缺陷样本数 | 101 | 44 | 145 |
| 无缺陷占比 | 51.9% | 51.1% | 51.7% |
| 有缺陷占比 | 48.1% | 48.9% | 48.3% |
| 特征数量 | 7 | 7 | 7 |

4 系统实现

4.1 算法模块实现

算法模块是系统的核心，包括模型训练和预测推理两个部分。

模型训练部分（algorithm/train.py）加载预处理后的训练集数据，使用scikit-learn的RandomForestClassifier训练随机森林分类模型。模型超参数设置为：n_estimators=100（100棵决策树），max_depth=None（不限制树深度），min_samples_split=2，min_samples_leaf=1，random_state=42（固定随机种子保证可复现）。训练完成后，使用测试集评估模型性能，并提取特征重要性排序。

预测推理部分集成在Flask后端服务中。当收到预测请求时，系统首先加载训练好的标准化器（scaler.pkl）和分类模型（classifier.pkl），将用户输入的7个工艺参数按训练时的特征顺序构造DataFrame，使用scaler.transform进行标准化，然后调用model.predict获取预测结果（0或1），调用model.predict_proba获取缺陷概率。为解决特征名一致性问题，系统通过feature_map.json将简洁的API参数名映射为模型训练时的原始列名，确保预测时特征名与训练时完全匹配。

模型在测试集上的评估结果如下：

表4-1 模型评估指标

| 评估指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率 (Accuracy) | 62.22% |
| 精确率 (Precision) | 60.42% |
| 召回率 (Recall) | 65.91% |
| F1-Score | 63.04% |

混淆矩阵显示，模型在测试集90个样本中，正确预测无缺陷27个、正确预测有缺陷29个，将无缺陷误判为有缺陷19个，将有缺陷误判为无缺陷15个。模型的召回率（65.91%）高于精确率（60.42%），说明模型更倾向于识别出有缺陷的样本，这在质量控制场景中是合理的——漏检缺陷的代价高于误报。

特征重要性分析结果显示，7个工艺参数对焊接缺陷的影响程度排序为：电弧电压（16.28%）> 焊枪角度（15.55%）> 送丝速度（15.05%）> 气体流量（14.18%）> 焊接电流（13.49%）> 焊接速度（13.15%）> 母材温度（12.29%）。各特征重要性分布较为均匀，说明焊接缺陷是多因素耦合作用的结果，其中电弧电压和焊枪角度的影响相对较大。

表4-2 特征重要性排序

| 排序 | 特征名称 | 重要性 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电弧电压 | 0.1628 | 16.28% |
| 2 | 焊枪角度 | 0.1555 | 15.55% |
| 3 | 送丝速度 | 0.1505 | 15.05% |
| 4 | 气体流量 | 0.1418 | 14.18% |
| 5 | 焊接电流 | 0.1349 | 13.49% |
| 6 | 焊接速度 | 0.1315 | 13.15% |
| 7 | 母材温度 | 0.1229 | 12.29% |

4.2 后端服务实现

后端服务基于Python Flask框架开发，主程序为app.py。服务启动时自动初始化SQLite数据库、预加载模型和特征映射，然后在5000端口监听HTTP请求。

后端核心预测流程如下：第一步，接收前端传入的7个焊接工艺参数JSON数据；第二步，校验参数完整性和数值范围（每个参数设有合理上下限）；第三步，按训练时的特征顺序构造DataFrame，使用StandardScaler进行标准化；第四步，加载随机森林模型调用predict和predict_proba方法；第五步，根据预测结果生成提示信息；第六步，将输入参数、预测结果、概率和时间戳写入SQLite数据库；第七步，返回JSON格式结果给前端。

后端采用懒加载机制管理模型资源，模型和标准化器在首次使用时加载并缓存到全局变量，后续请求直接复用，避免重复加载带来的性能开销。所有API接口均包含异常处理，对参数缺失、类型错误、范围超限等情况返回明确的400错误提示，对服务器内部错误返回500状态码。

4.3 数据库实现

数据库模块（database/db.py）基于Python内置的sqlite3库实现，无需额外安装数据库服务。数据库文件为welding_prediction.db，存储在项目根目录下。

系统包含一张predictions表，字段包括：id（主键，自增）、timestamp（预测时间）、7个工艺参数字段、prediction（预测结果0/1）、defect_probability（缺陷概率）。数据库操作封装为四个函数：init_db（初始化建表）、insert_prediction（插入预测记录）、get_history（查询历史记录，支持limit参数，按时间倒序）、get_statistics（统计总预测数、缺陷数、正常数和缺陷率）。

4.4 前端界面实现

前端界面采用工业软件风格设计，以深蓝色为主色调，灰色为背景色，整体简洁清晰。页面结构分为五个区域：

（1）顶部导航栏：显示系统名称"机器人焊接缺陷智能预测系统"和服务运行状态指示灯。

（2）统计概览区：以卡片形式展示总预测次数、正常次数、缺陷预警、缺陷率和模型准确率五个关键指标，数据实时更新。

（3）参数输入与结果区：左侧为7个工艺参数输入表单，每个输入框配有单位标注和范围提示，提供"正常参数示例"和"异常参数示例"两个快捷填充按钮；右侧为预测结果展示区，包含预测状态徽章（正常/异常）、缺陷概率和正常概率进度条、预测置信度和提示信息。

（4）图表展示区：左侧为特征重要性排序横向柱状图（ECharts），右侧为历史预测分布饼图（ECharts），图表支持响应式自适应。

（5）历史记录区：以表格形式展示最近50条预测记录，包含预测时间、7个参数、预测结果和缺陷概率，支持手动刷新。

前端交互逻辑（static/js/main.js）使用原生JavaScript实现，通过fetch API与后端通信，无需额外框架。页面加载时自动请求统计信息、历史记录和特征重要性数据并渲染图表；预测成功后自动刷新历史记录和统计数据。

5 系统测试与集成调试

5.1 测试环境

表5-1 测试环境配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 |
| Python版本 | Python 3.10+ |
| Flask版本 | 3.1.3 |
| scikit-learn版本 | 1.9.0 |
| 浏览器 | Chrome / Edge |
| 测试框架 | unittest（Python内置） |

5.2 自动化测试

系统编写了完整的自动化测试脚本（tests/test_app.py），基于Python内置的unittest框架，覆盖数据库操作、API接口和模型文件三个方面，共18个测试用例。测试使用临时数据库隔离测试数据，避免污染生产数据。

表5-2 自动化测试用例分布

| 测试类别 | 测试用例数 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据库测试 | 4 | 初始化、插入查询、统计、空库统计 |
| API接口测试 | 11 | 健康检查、首页、正常预测、缺少参数、类型错误、范围超限、非JSON、历史记录、limit参数、特征重要性、统计信息 |
| 模型文件测试 | 3 | 模型文件存在、特征映射存在、评估指标存在 |
| 合计 | 18 | - |

全部18个测试用例均通过，测试结果为OK。测试过程中发现并修复了两个问题：一是非JSON请求体未正确返回400错误（原返回500），通过将request.get_json()改为get_json(silent=True)修复；二是预测时特征名与训练时不匹配导致sklearn版本警告，通过加载feature_map.json映射原始列名并使用DataFrame保留特征名修复。

5.3 功能测试

在自动化测试通过的基础上，进行了完整的业务流程功能测试：

（1）正常参数预测：输入电弧电压22.5V、焊接电流180A等正常工艺参数，系统预测结果为"无缺陷"，缺陷概率11%，置信度89%，结果符合预期。

（2）异常参数预测：输入电弧电压18.5V、焊接电流290A等异常工艺参数，系统预测结果为"有缺陷"，缺陷概率86%，置信度86%，结果符合预期。

（3）历史记录验证：每次预测后记录自动写入数据库，历史记录表格按时间倒序显示，参数和预测结果准确。

（4）统计信息验证：预测次数、正常数、缺陷数和缺陷率随预测操作实时更新，数据准确。

（5）图表渲染验证：特征重要性柱状图和历史分布饼图正常渲染，数据与后端返回一致。

5.4 集成调试

在系统集成调试过程中，主要解决了以下问题：

（1）scikit-learn版本兼容性问题：预处理脚本和训练脚本在不同版本的scikit-learn下运行，导致模型加载时出现InconsistentVersionWarning。通过统一使用当前版本重新运行预处理和训练脚本，消除了版本警告。

（2）特征名一致性问题：模型训练时使用带单位的原始列名（如"Arc Voltage (V)"），而后端预测时使用简洁参数名（如"arc_voltage"），导致sklearn 1.9版本抛出特征名不匹配错误。通过引入feature_map.json映射文件，在预测时将简洁名转换为原始列名，彻底解决了该问题。

（3）前端图表响应式问题：ECharts图表在窗口大小变化时未自动调整尺寸，通过监听window.resize事件调用chart.resize()方法解决。

6 AI使用披露

6.1 所用工具

本课程设计全程使用AI编程工具辅助开发，符合课程vibe coding要求。所用工具包括：

表6-1 AI开发工具清单

| 工具类型 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AI编程助手 | Qwen | 代码生成、调试、文档撰写、项目规划 |
| AI编程助手 | DeepSeek | 数据预处理阶段的代码生成和操作指导 |
| 代码编辑器 | VS Code | 代码编写和运行环境 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 代码版本管理和远程仓库托管 |

6.2 关键prompt策略

在开发过程中，采用了以下vibe coding提示词策略：

（1）任务拆解：将复杂的系统开发任务拆解为数据预处理、模型训练、后端开发、前端开发、测试等独立子任务，每个子任务给出明确的输入输出边界和验收标准，避免一次性生成完整项目导致的质量不可控。

（2）上下文工程：在每次代码修改前，让AI先读取现有项目结构和相关代码文件，确保AI生成的代码与现有代码风格一致、接口匹配，避免脱离上下文写出错误代码。

（3）约束说明：在prompt中明确技术栈约束（Flask + SQLite + scikit-learn）、架构约束（B/S三层架构）、功能约束（至少覆盖3个技术方向）和格式约束，确保AI输出符合项目要求。

（4）逐步验收：每完成一个模块立即运行测试验证，发现问题及时反馈给AI进行修正，采用"小步提交、逐步验收"的开发节奏，避免问题累积。

6.3 AI出错案例及纠正过程

在开发过程中，AI生成的代码出现了以下典型错误，通过人工审查和测试发现并纠正：

案例一：非JSON请求体返回500错误。AI生成的预测接口使用request.get_json()解析请求体，当请求体不是合法JSON时，Flask抛出异常被全局异常捕获返回500状态码，而非预期的400。通过自动化测试发现后，将get_json()改为get_json(silent=True)，使其在解析失败时返回None而非抛出异常，从而正确返回400错误。

案例二：特征名不匹配导致预测失败。AI生成的预测代码使用numpy数组构造特征向量，忽略了scikit-learn 1.9版本对特征名一致性的严格检查。模型训练时使用带单位的原始列名，预测时使用简洁参数名，导致运行时抛出"The feature names should match those that were passed during fit"错误。通过引入feature_map.json映射文件，在预测时将参数转换为带原始列名的DataFrame，解决了该问题。

案例三：测试用例中文字节串语法错误。AI生成的测试代码中使用了b'机器人焊接缺陷智能预测系统'形式的字节串，Python不允许在bytes literal中包含非ASCII字符，导致SyntaxError。通过将断言改为response.data.decode('utf-8')后再判断包含关系，修复了该错误。

以上案例表明，AI生成的代码虽然整体结构正确，但在边界条件处理、版本兼容性和语法细节方面仍需人工审查和验证。本项目始终坚持"AI生成、人工审查、测试验证"的开发流程，确保代码质量和系统稳定性。

7 总结与展望

7.1 工作总结

本课程设计完成了一个基于焊接工艺参数的机器人焊接缺陷智能预测系统，主要工作和成果如下：

（1）完成了数据资源构建：基于Mendeley Data公开数据集，完成了数据加载、缺失值检查、特征标准化和训练集/测试集划分，生成了标准化器和处理后的数据文件。

（2）实现了算法模块：训练了随机森林分类模型，在测试集上准确率达到62.22%，F1-Score为63.04%，并提取了7个工艺参数的特征重要性排序，揭示了电弧电压、焊枪角度、送丝速度对焊接质量影响较大。

（3）搭建了完整的B/S架构系统：后端基于Flask实现了5个RESTful API接口，前端实现了参数输入、结果展示、ECharts可视化和历史记录的完整界面，数据库使用SQLite持久化存储预测记录。

（4）覆盖了课程要求的3个技术方向：数据预处理与特征工程（StandardScaler标准化、分层抽样划分）、监督学习分类（随机森林二分类预测）、数据可视化（ECharts图表和概率进度条），三个技术方向均直接参与系统核心业务逻辑，非装饰性引入。

（5）通过了全面的自动化测试：编写了18个测试用例，覆盖数据库操作、API接口和模型文件，全部测试通过，并在集成调试中修复了3个典型问题。

7.2 不足与展望

本系统仍存在以下不足，有待后续改进：

（1）数据集规模有限：本系统使用的是300样本的合成数据集，模型准确率（62.22%）有提升空间。未来可收集真实工业焊接数据，或使用数据增强方法扩充训练样本，以提高模型预测精度。

（2）模型单一：目前仅使用随机森林一种算法，未来可对比逻辑回归、支持向量机、XGBoost等多种算法，选择最优模型；也可尝试模型集成方法进一步提升性能。

（3）功能扩展：当前系统仅支持单条参数预测，未来可增加批量预测功能、参数优化建议功能（基于预测结果推荐参数调整方向）、缺陷类型细分（气孔、未熔合、飞溅等）等功能。

（4）实时性增强：当前系统为离线预测模式，未来可结合OPC UA或MQTT协议，实现与焊接机器人的实时数据对接，达到在线质量监控的目标。

参考文献

[1] Dhar, A. (2025). Simulated Dataset for Edge-Based Defect Prediction in Robotic Welding (Version 1) [Dataset]. Mendeley Data. DOI: 10.17632/ndcns86bzt.1

[2] 张智海等. 制造智能技术基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.

[3] 杨杰. 人工智能基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[4] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.

[5] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[6] Flask官方文档. https://flask.palletsprojects.com/

[7] ECharts官方文档. https://echarts.apache.org/

[8] scikit-learn官方文档. https://scikit-learn.org/